手动泵操作使用说明书

本说明书适用于所有P142、P392、P802.手动液压泵

注意：详细零件清单请与西安速维流体设备有限公司联系。

授权服务中心：由制造厂指定的服务机构

安全解释：

必须充分理解以下两种符号的含义，否则可能会引起人员伤害。

▲  危险—可引起人员伤害

▲  警告---会引发伤害和事故

重要---不当操作可引起设备损坏

不要去掉该零件，这样会产生危险

- 警告：操作者必须完全阅读并理解下属条款：

  - 只有经过培训才能安装、操作、调整、维护、清洁、维修、搬运这些设备。

  - 零件被设计用于标准工况，而不能用于提升、运送人员。

安全注意事项

- 警告

为防止操作人员伤害

- 使用前需用合适的工具将连接处接好，接头不要拧太紧，以免拧坏螺纹。

- 当液压油管出现问题时，应立即将泵关闭，以免造成危险。绝不能试图用手去抓损坏的油管，高压液体会将您打伤。

- 不能使油管遭受潜在的危险，如：火烧、锋利刀片的划伤、过热或过冷、冲击等。不能使油管过度弯曲、扭转、扭结、碾压、切割、等，使流体不能通过而造成以外伤害和事故。使用前要认真检查，所有这些原因都有可能引起人员伤害。

- 不能用油管来拉设备，产生的应力可能会造成人员伤害。

- 油管和接头密封材料要与液压油相容，同时要避免与腐蚀性物资接触。不能在油管和接头上用油漆。

- 液压系统中的所有配件均要能够承受泵的最大压力。

泵

- 不允许超出泵的最大工作压力。

- 加油时应将系统压力回零，保证油箱不超量，否则在使用过程中加油会使油箱过满溢流，出现伤人事故。

- 载荷必须始终在操作人员的控制下。

- 不能将泵与另一个液压系统的泵相连。

液压连接

- 连接前仔细检查油管、接头,用高等级的密封胶(或生料带---译者注)填充后连接。

- 按正确方法连接。

操作

- 泵可以水平垂直使用。

- 单作用泵开关有两个位置，打压时旋紧，卸压时旋松。开关不要拧得太紧或太松。

- 双作用泵开关有3个位置，一个是 给油，中间位置为保压，另一个位置为回油。

- 卸压时要缓慢卸压。

常见故障处理

重要

下列故障处理要由经过培训且要有专门的工具设备来进行维修。

注: 下列内容不包括泵的所有故障。

| 故障现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵无压力 | 1。系统泄漏 | 1。送修 |
|  | 2。开关没调好 | 3。送修 |
|  | 3。液压油内泄 | 3。检查密封 |
| 手柄自动升起 | 1。液压油内泄 | 1。检查密封 |
| 泵不给油 | 1。油太少 | 1。检查油量 |
|  | 2。内过滤器太脏 | 2。更换过滤器 |
|  | 3。密封损坏 | 3。送修 |
| 泵压不够 | 1。油太少 | 1。检查油量 |
|  | 2。密封损坏 | 2。送修 |
|  | 3。开关没调好 | 3。送修 |
|  | 4。安全阀过早动作 | 4。检查安全阀 |
|  | 5。系统泄漏 | 5。送修 |
| 泵上手柄无力 | 1。系统泄漏 | 1。送修 |
| 泵上手柄有弹性作用 | 1。系统内有空气 | 1。反复操作几次，将空气排除 |
|  | 2。泵内油箱油太多 | 2。检查油量 |
| 泵上手柄突然无力 | 对双速泵来说是正常现象 |  |

中文说明提供：西安卡恩机械设备有限公司

电话：029-8611 9531 传真：029-8611 9532

Website/公司网址：www.kaenm.com

P142、P392、P801手动液压泵

- 适用于单作用油缸。

- 轻巧的外形设计，坚固耐用的结构。

- 特有的双速特性减少了打压次数，使操作者更不易疲劳。

- 方便的加油孔可使泵在水平或垂直位置使用。

- 单向阀内的溢流阀可防止载荷自由下降。

- 油箱盖密封阀作用累似于安全阀，防止油箱超压。

- 外形尺寸：

- 技术参数：

请参考产品宣传资料.

中文说明提供：西安卡恩机械设备有限公司

电话：029-8611 9531 传真：029-8611 9532

Website/公司网址：www.kaenm.com